מדריך לסורק Epson DS-530

לסורק יש שתי תוכנות לניהול הסריקות-

Epson Scan2, קטנה ופשוטה.

Document Capture Pro, גדולה, מורכבת ובעלת יותר אפשרויות.

שתי התוכנות ניתנות להורדה באתר אפסון, [מנהלי התקנים/ תוכנות אחרות]

https://www.epson.co.il/support?productID=16226#drivers

וכן ואצלנו בשרת. L:\התקנת סורקים\Epson

דבר ראשון, יש להתקין את Epson Scan 2. epson636599eu.exe]]

התקנה זו כוללת גם את דרייבר TWAIN.. רק אז המחשב וסמדר (לסריקה אוטומטית) יזהו את הסורק.

התקנה פשוטה, next—next

הגדרת Epson Scan 2

- בחירת פרמטרים- דו"צ, שחור-לבן, רזולוציה,וכו'

נתיב סריקה- בפרמטר Folder, לבחור Select, להגדיר את תיקיית IN.

- הגדרות מתקדמות, להוריד V כדי שלא יפתח חלון  תיקיית היעד.

- שמירה הפרופיל. Save current Settings..

- הגדרת כיבוי אוטומטי. לפתוח את Epson Scan2 Utility ולהגדיר את הזמן הרצוי.

התקנת Document Capture Pro [DCU20512_41.exe]

הגדרות-

- לבחור Job Settings.

- New Job

- טאב Scan, לבחור שם לפרופיל, ופרמטרים של הסריקה.

- טאב Save, בחירת סוג בקובץ [פירוט בתמונה הבאה], בחירת נתיב שמירה.

- ללחוץ על  Option,  בחלון שנפתח לוודא שמסומן ליצור קובץ יחיד מכל הדפים. (מוגדר כדיפולט).

- טאב Send - בסריקה לסמדר, להגדיר Destination: Take No Action.

כדי שהקובץ או תיקיית היעד לא יפתחו בסיום בסריקה.

- הגדרת פעולת הכפתור- ללחוץ על האייקון Button Assignment

- לבחור שהכפתור יפעיל את הפרופיל המבוקש.

** בחיבור USB ניתן להגדיר רק פרופיל יחיד**

- ניתן לסרוק בכפתור לפרופיל שהגדרנו או לחיצה על פרופיל אחר בממשק.

הגדרת מייל-

הגדרת פרמטרים בטאבים Scan, Save.

טאב Send-

ב-  Destination: לבחור Application

ללחוץ  EDIT  ולבחור - Change Settings, להגדיר ב- Location את הנתיב לאאוטלוק.

לבחור User Definition ולהקליד את הפקודה לפתיחת מייל חדש עם הדף הסרוק:

/c ipm.note /a %file

**בסריקה אוטו' בסמדר, לא להגדיר הורדת דפים ריקים.

לא תמיד מוריד את הדף הנכון..